Verandering Nederlandse/MPG regels

Volgens het rapport 'Verkenning GWP eis', uitgebracht in juli 2023, blijft de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) een cruciaal instrument voor het behalen van lange termijndoelstellingen. Echter, de MPG-eis is niet ideaal voor het sturen op korte termijn klimaatdoelen. Dit komt doordat de MPG alle resultaten van verschillende modules (= fases in het bouwproces) bij elkaar optelt. De brede scope van de levenscyclus van de MPG maakt het mogelijk dat een hoge milieubelasting tijdens de planning en bouwmodule kan worden gecompenseerd door een lagere belasting of zelfs een positief effect (negatief milieueffect door hergebruik of recycling) in latere modules. Daarom raden veel partijen aan om de  aanvullende GWPa-eis te introduceren. Deze eis richt zich specifiek op de milieueffecten op korte termijn tijdens de productie- en bouwfase. Dankzij deze aanvullende eis kan worden voorkomen dat er in de komende jaren nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd die weliswaar voldoen aan de MPG-eis, maar toch een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen hebben tijdens de planning en bouw. Minister de Jonge heeft deze eis echter afgeslagen om zo op de lijn van Europa te blijven en het bouwers niet te ingewikkeld te maken.

Verandering regels EU

Een Environmental Product Declaration (EPD) is een in de wet- of regelgeving gestandaardiseerde manier om de resultaten van een LCA eenduidig te communiceren. Alleen met een geverifieerde EPD kan een product worden opgenomen in de database van de NMD. De EPD dient als bewijslast voor (o.a.) een MPG berekening.

Op productniveau: Er komt vanaf 2026 een verscherping van de Construction Product Regulations (CPR). Vanuit de CPR wordt een set indicatoren en bijbehorende milieuprestaties geïdentificeerd waaraan lidstaten van de EU zich moeten houden. Deze indicatoren zijn gedefinieerd aan de hand van EPD’s. En dit is vanaf dat moment de enige manier waarop lidstaten milieuprestaties mogen communiceren. Naast deze vereiste manier van notulering van milieuprestaties mogen lidstaten echter ook nog complementaire regels toevoegen (zoals de uitbreiding van 11 categorieën naar 19 categorieën in de EPD in Nederland).

Bronnen:

DGBC & Gideon. (2023, April). Een toekomstbestendige milieuprestatie gebouwen.

Gideon. (2022). Verkenning doorontwikkeling MPG MKI stelsel.

Stichting WE Adviseurs. (2023a, July). Rapport Stichting WE Adviseurs Verkenning.