Interview Tom Stolker.

Tom stolker commirceel manager bij BAM Wonen zijn taak is in gesprek gaan met allemaal bedrijven kijken en hoe bedrijven kunnen overtuigen

Flow system in oud karspol bouwen HSB elementen bestaat uit 3d module de Fabriek voor CLT en badkamer die zijn van CLT d betonnen funderingen culluse gekozen houte beplating en steen strips all elektric woning eerst meterkast verschil is dat jullie het 2d hout uit Oostenrijk

Duuzaamheid ambities daarom hout bouw andere personeel ook voor personeel en capaciteit

Midrise

Geloven niet in optoppen door brandwerendheid heel veel knelpunten

Secundaire grondstoffen  de isolatie ze willen daar na toe ze zien afgelopen jaren die dat materialen passport hanteren om te herbruiken breder trekken maar gewoon bij duurzaam projeten oude CV ketels MV boxen refiseren en plaatsen terug als klant vraagt wij willen andere isolatie materiaal maar dat gaat ten koste van fabriek en snelheid en dan kijke hoe het goed

Ze lopen tegen Tender aan de verschuiving van de wet verwacht 5 jaar dat alle opdrachtgever alle bouwer hout en dan gaan ze voor beton bouwen dat werkt tegen dat hout veel meer zou zijn dus aan de regelgeving Prisj en of hout en beton concept bouw hun kosten zijn wat meer en gunsitger prijs duurzaamheid score halen dan zou het makkelijker zijn als die scherp instellen

Hout is allemaal slecht voor sentiment en dat ze willen bevestigen dat hout beetje slecht zeker in het begin jaren vaak na de klant

Je typologie 2 laags met kap en ze willen naar niet te vroeg in de markt en niet helemaal goed uitbedacht we focussen op type woningen eerst uitwerken wat ze willen ontwikkelien is meer keuze voor de klant en dan in te zetten voor midrise meer variatie

Tradtionele bouw blijft bestaan maar concept bouwers zijn veel sneller maar er zullen op de traditionele manier blijft bouwen die kunnen detail bouwen

Het ligt iets lager met beton bouwer vooral met casco bouw omdat het uit fabriek keuken etc dus alle afwerkeing is er en hogere kwa kwaliteit en prijs het is door heel veel factoren cascso is goedkoper maar prefab is kwaliteit beter de ontwikkelaar kijkt niet verder TSO benedaring en restwaarde ze betalen voor alles de ontwikkelaars die kijken niet verder

Demontable van flow van 80% procent de fundering blijft waar je weinig mee kan het betegeling 35 elemten kan je allemaal uit elkaar schroeven een hele bewuste keuze voor droge verbindingen

Allemaal folies etc voor brandwerendeheid

Veel meer duurzaamheid je hoopt dat regelgeving versepoelt meer woningen we zien versoepeling woningen en kwalitief en sneller bouw en zonder rem door regelgeving BAM heeft dat en Van Wijnen en typologie goedkeurd van de type woningen type goedkeuring alleen je moet alle hoepels en je wilt type goedkeuring

Het overgrote deel ziet het wel als goed

Om 1 uur of andere vragen hebben

Interview – Tom Stolker

Functie: Commercieel manager bij BAM Wonen
Rol: In gesprek met bedrijven en opdrachtgevers om bouwconcepten – met name houtbouw – te ontwikkelen en te positioneren in de markt.

1. Flow-systeem en bouwproces

Het Flow-systeem van BAM Wonen is gebaseerd op een combinatie van prefab 2D- en 3D-elementen:

- 3D-module in de kern (trapkern en badkamer)

- HSB-modules (houtskeletbouw) uit de fabriek

- Betonnen fundering, met daarop houtbouw

- Isolatie met gerecyclede cellulose

- Volledig all-electric woningen

Bouwvolgorde:

- Plaatsing meterkast / technische installaties

- Realisatie trapkern en badkamer (3D-module)

- Opbouw woning met 2D-elementen

Transport gebeurt voornamelijk in 2D-elementen, die op de bouwplaats worden samengesteld tot 3D-structuren.

2. Keuze voor houtbouw

BAM kiest bewust voor houtbouw vanuit duurzaamheidsambities:

- “Go big or go home”: volledig inzetten op hout

- Houtbouw is:

  - Lichter werk (meer fabrieksmatig, minder zwaar op de bouwplaats)

  - Efficiënter door inzet van machines

- Traditionele betonbouw wordt gezien als fysiek zwaarder en minder flexibel

Materialen:

- Hout uit Oostenrijk

- Gerecyclede cellulose-isolatie

- Hergebruik van installaties zoals cv-ketels en ventilatieboxen (indien gewenst)

3. Circulariteit en demontabel bouwen

Een belangrijk uitgangspunt is herbruikbaarheid:

- Woningen bestaan uit circa 35 elementen

- Ongeveer 80% is demontabel

- Gebruik van droge verbindingen (los te schroeven)

- Materialenpaspoorten worden toegepast

Visie:

- Wat nu gebouwd wordt, moet later hergebruikt kunnen worden

- Houtbouw stimuleert denken voorbij de standaard levensduur van 40 jaar

Beperkingen:

- Gerecyclede materialen zijn lastiger te integreren in een gestroomlijnd fabrieksproces

- Fundering blijft vaak van beton en is minder circulair

4. Markt en uitdagingen

Sentiment rondom houtbouw

- Negatieve percepties:

  - Gehorigheid

  - Brandgevaar

- Dit beeld is langzaam aan het kantelen, maar weerstand blijft bestaan

Tender- en regelgeving

- Huidige tenders werken soms tegen houtbouw:

  - Opdrachtgevers vragen om houtbouw, maar kiezen alsnog beton

- Verwachting:

  - Binnen ~5 jaar meer focus op hout in regelgeving en aanbestedingen

Kosten en waarde

- Initiële investering houtbouw kan hoger lijken

- Maar:

  - Betere kwaliteit (prefab, fabrieksmatig)

  - Hogere restwaarde door demontabiliteit

- Ontwikkelaars kijken vaak nog te weinig naar lange termijn (TCO)

5. Conceptbouw vs traditionele bouw

- Conceptbouw (zoals Flow):

  - Sneller

  - Consistenter

  - Hogere kwaliteit door prefab

- Traditionele bouw:

  - Blijft bestaan

  - Meer geschikt voor maatwerk en detaillering

BAM focust eerst op het goed uitwerken van woningtypologieën (bijv. 2-laags met kap), voordat deze breed in de markt worden gezet.

6. Hoogbouw en optoppen

- BAM richt zich op midrise (middelhoge bouw)

- Geen focus op optoppen vanwege:

  - Brandveiligheid

  - Parkeerproblematiek

  - Technische complexiteit

7. Toekomstvisie (komende 10 jaar)

Verwachte ontwikkelingen:

- Sterke toename focus op duurzaamheid

- Versoepeling regelgeving → sneller bouwen

- Mogelijk:

  - Typegoedkeuringen voor woningen

  - Niet elke woning opnieuw keuren

- Voorbeelden: BAM en Van Wijnen werken al aan gestandaardiseerde typologieën

Resultaat:

- Snellere vergunningstrajecten

- Minder bureaucratie

- Meer woningproductie

8. Interne ontwikkelingen en weerstand

- Binnen BAM is er brede steun voor duurzaamheid

- Wel sprake van een generatiekloof:

  - Oudere generatie soms terughoudender (bijv. bij 3D-modelleren)

  - Jongere generatie ziet voordelen sneller

- Verwachting:

  - Weerstand neemt af

  - Lichter fysiek werk maakt sector aantrekkelijker

9. Samenvattende kernpunten

- Flow-systeem combineert prefab houtbouw met 3D-kernen

- Sterke focus op duurzaamheid en circulariteit

- Houtbouw groeit, maar heeft nog te maken met weerstand en regelgeving

- Toekomst ligt in industrialisatie, standaardisatie en herbruikbaarheid

- Markt moet nog leren kijken naar lange termijn waarde

Flow na 40 jaar? Helemaal aan de woningeigenaren, materiaalinhoud is duidelijk. Het liefst volwaardig door

Wat is de restwaarde? Financiële impact.

Trackrecord onbeschadigde onderdelen aanhouden. Gestroomlijnde processen bieden vooral direct onderhoud en professionele kwaliteitscontrole, nawerk is lastiger.

Bergingsysteem voor demontatie? Woningdemontage info beschikbaar

Woningen terugkopen? Scenario, nog niet aangeboden, wel marktwenselijk

Rendement klein, scenario snijdt de marge, mogelijk kleine projecten.  40 jaar te lange termijn voor beursgenoteerd bedrijf.